NTU SPACE DATA CENTER

SDTwin 热模块

软件模块设计报告

集总热网络 • 电池热耦合 • 公共散热板

| 单位 | 南洋理工大学计算与数据科学学院 |
| --- | --- |
| 作者 |  |
| 审阅 |  |
| 日期 | 2026年10月2日 |

南洋理工大学计算与数据科学学院

版本记录

| 摘要 | 本报告设计单星计算节点的热计算模块。模块读取轨道环境、太阳能板实际电输出和设备发热，计算太阳能板、计算节点、冷板、电池、电源设备和公共散热板的温度与传热功率。报告按物理模型、计算函数、调用接口和运行配置说明实现方法。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键词 | 集总热网络; 电池热耦合; 公共散热板 |  |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |
| 版本 | 变更请求 | 日期 | 作者 | 说明 |
| 14.0 | 公式格式统一 | 2026-10-02 |  | 公式、行内符号与单位统一排版 |

- 目录

1 文档概述	1

1.1 目的	1

1.2 范围	1

1.3 预期读者	1

1.4 术语与约定	1

2 需求与设计目标	1

2.1 场景仿真模型组装	1

2.2 组件仿真需求	2

3 总体设计	2

3.1 系统架构	2

3.2 软件包结构	3

3.3 仿真流程	5

4 热物理建模基础	6

4.1 整体热平衡	6

4.2 组件间传热	7

4.3 组件温度变化	8

4.4 环境吸热与表面辐射	9

4.5 热容与热阻	11

5 详细功能设计	11

5.1 公共数据模型	12

5.2 热参数装配	12

5.3 表面环境准备	13

5.4 表面吸热与辐射	13

5.5 组件传热计算	14

5.6 温度导数计算	14

6 公共接口设计	15

6.1 通用约定	15

6.2 主要调用接口	15

6.3 最小端到端调用示例	15

7 端到端运行流程	16

8 数值设计与性能	17

9 部署与配置	18

9.1 运行环境	18

9.2 安装与解释器配置	18

9.3 SimReady 资产与场景组装	18

9.4 参数设置与结果归档	19

10 限制与后续扩展	19

11 需求追踪矩阵	20

文档概述

目的

本报告设计单星计算节点的热计算模块。模块读取轨道环境、太阳能板实际电输出和设备发热，计算太阳能板、计算节点、冷板、电池、电源设备和公共散热板的温度与传热功率。报告按物理模型、计算函数、调用接口和运行配置说明实现方法。

范围

采用集总热 RC 模型，计算组件储热、结构传热、环境吸热和表面辐射。电池发热由 Power 的降阶单粒子模型及独立发热计算提供，电池温度仅由 Thermal 积分。本文给出拟议 Python 函数与数据结构，供 SpaceDC 热模块实现使用。

预期读者

面向热设计、供电与计算模块开发人员，以及负责资产配置和模型集成的人员。第 4 章说明物理含义，第 5、6 章提供可据以实现的计算顺序与接口。

术语与约定

表 1 术语与约定

| 术语 | 本报告含义 |
| --- | --- |
| 组件 | 太阳能板、电池、冷板等实际设备或其明确划定的物理范围 |
| 温度节点 | 用一个温度代表的组件范围；控制器与配电器在本版共用 D |
| 热容与热阻 | 分别表示储热能力与传热阻力，单位为 JK 与 KW |
| 热源 | 进入热平衡的功率，单位 W；电池热源允许为负 |
| 试算状态 | 积分器为计算某一步而评估的临时温度与电池状态，尚未接受为运行结果 |

温度使用 K，时间使用 s，功率与传热使用 W。物理设备以 instance_id 关联。内部温度数组按 S、J、C、B、D、R 排列；这一顺序在输入、导数和输出中保持一致。

需求与设计目标

场景仿真模型组装

热模块应根据用户配置的场景和 SimReady 资产，读取组件模型、热参数和初始温度，按照传热连接组装当前场景的热平衡方程。组件参数或连接改变后，组装结果应相应更新。热容、热阻和表面属性应有材料、几何或试验依据，组件质量应避免重复计入。这些要求对应 TH-04。

TH-03 要求接入同一时刻与坐标系下的轨道环境和姿态，日食和入射角各计入一次。TH-02 要求使用实际太阳输出、计算节点实际耗电以及 Power 提供的电池和配电热源，保持电热收支一致。热模块应统一计算组件温度，并将相应温度返回供电域和计算域。

组件仿真需求

表 2 热组件仿真需求

| 组件 | 需要模拟的内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能板 | 环境吸热、实际电输出带走的能量、向散热板传热及自身表面辐射 | 太阳能板温度、吸热与辐射功率 |
| 计算节点 | 实际耗电转为热量，经过冷板传热 | 计算节点等效温度 |
| 冷板 | 接收计算节点热量，储热并向公共散热板传热 | 冷板温度 |
| 电池 | 接收 Power 给出的有符号热源，储热并向散热板传热 | 电池温度，返回 Power 用于电热耦合 |
| 电源设备 | 控制器与配电器共用温度，计入配电器及线路损耗热和向散热板的传热 | 电源设备等效温度 |
| 公共散热板 | 汇集各支路热流，计算储热、环境吸热与表面辐射 | 散热板温度、吸热与辐射功率 |
| 传热连接 | 根据两端温差与热阻，计算各既定路径的有符号热流 | 各路径传热功率 |

组件温度计算对应 TH-01。输出用于判断冷却能力和温度约束，计算域与供电域据此决定自身运行状态，热模块不增加断电或降频规则。

总体设计

系统架构

热系统由太阳能板、计算节点、冷板、电池、电源设备和公共散热板组成。图 1 给出组件之间的传热连接，每个组件的温度和每条连接的热流均在第 4 章建模。

图 1 组件间的传热连接

太阳能板、电池和电源设备分别通过 SR、BR、DR 路径连接公共散热板。计算节点先通过 JC 连接冷板，再通过 CR 接到散热板。无箭头连线表示传热路径，实际热流方向由两端温度决定。指向外部环境的箭头表示表面发出的热辐射；太阳能板和散热板吸收的太阳光、地球反照和红外另由环境输入计算。各连接必须对应实际导热结构或经确认的等效热阻。

第 4 章给出各组件的热平衡方程，第 5 章说明计算这些方程的函数。热模型读取场景参数、轨道环境和供电结果，计算组件之间的传热，再由数值求解器更新各组件温度。仿真输出各组件的温度和各连接的热流，三维显示读取这些结果。

软件包结构

热模块按数据定义、参数装配、表面环境和热平衡计算组织源文件。以下为拟议的软件包结构，尚待实现。以 .py 结尾的条目是文件，其下列出该文件中的函数。

thermal/ ├── __init__.py ├── types.py ├── parameters.py │ └── assemble_thermal_parameters ├── environment.py │ ├── prepare_surface_environment │ └── calculate_surface_heat └── model.py ├── calculate_heat_flows └── thermal_derivative

types.py 定义第 5.1 节的四个数据对象，各计算文件使用这些对象传递参数、温度和结果。__init__.py 统一导出第 6 章及附录 A 中的公共类型和函数。environment.py 准备表面辐照并计算吸热与辐射，model.py 计算连接热流和温度导数。各文件的函数说明见第 5 章。

SimReady 资产保存组件几何、材料及参数，场景配置保存资产引用、传热连接、初始温度和参数覆盖值。它们由项目的数据与配置部分管理，并通过 assemble_thermal_parameters 形成热模型参数；字段及覆盖规则见第 9 章。

表 3 说明各项计算由哪个函数完成，表 4 列出各组件温度计算的输入与输出。thermal_derivative 汇总吸热、发热和散热，计算每个组件每秒升温或降温多少。数值求解器使用这些结果更新温度。

表 3 系统模型与函数对应

| 系统部分与职责 | 数学模型 | 实现函数与结果 |
| --- | --- | --- |
| 全部组件的温度变化 | T3 联立热平衡 | thermal_derivative 计算各组件每秒升温或降温多少，数值求解器据此更新温度 |
| S、R 的外露表面 | T4 环境吸热与辐射 | prepare_surface_environment 准备表面输入；calculate_surface_heat 计算吸热和辐射功率 |
| SR、JC、CR、BR、DR 连接 | T2 温差传热 | calculate_heat_flows 计算各连接热流，送入相连两端的热平衡 |
| 组件材料与连接参数 | T5 热容与热阻 | assemble_thermal_parameters 从资产与场景装配参数 |

表 4 列出各组件温度计算需要的数据和得到的结果。所有组件还需读取自身当前温度，并使用场景和 SimReady 资产提供的热容、连接热阻及适用的表面参数。相邻组件温度和连接热流来自同一次热模型计算；表中输出温度由数值求解器更新后得到。

表 4 组件模型的输入与输出

| 组件 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能板 S | 环境辐射、实际发电功率、散热板温度 | 太阳能板温度 TS |
| 计算节点 J | 实际耗电功率、冷板温度 | 计算节点温度 TJ |
| 冷板 C | 计算节点温度、散热板温度 | 冷板温度 TC |
| 电池 B | Power 给出的电池净发热功率、散热板温度 | 电池温度 TB |
| 电源设备 D | Power 给出的配电及线路发热功率、散热板温度 | 电源设备温度 TD |
| 散热板 R | 太阳能板、冷板、电池和电源设备传来的热功率，以及环境辐射 | 散热板温度 TR |

各行分别对应 SolarArray01、Compute01、ColdPlate01、Battery01、电源设备和 Radiator01。电源设备包含 Controller01、PDU01 及所归属线路，共用一个温度。各组件的材料只计入一次，用于确定各自热容；计算节点使用第 4.3 节说明的整板等效模型。

仿真流程

仿真开始前，从场景和 SimReady 资产读取组件、连接和材料参数，计算热容与热阻，并设置各组件的初始温度。随后按图 2 重复计算，直到仿真结束。

图 2 热模型的仿真流程

每次计算读取同一时刻的轨道位置、姿态、太阳辐照和地球环境数据，并读取所有组件的当前温度。Power 使用当前电池状态和电池温度，计算太阳能板实际电输出、计算节点实际耗电、电池发热和配电损耗，供热模型使用。

热模型先计算太阳能板与散热板吸收多少环境辐射、向外散去多少热，再根据各连接两端的温度计算组件之间传递多少热。将这些结果与设备发热放入热平衡方程，就能计算每个组件每秒升温或降温多少，数值求解器据此求出后续温度。第 4 章中的“温度变化率”就是这里的每秒升温或降温量。

更新后的各组件温度和连接热流保存为仿真结果。电池温度返回 Power，用于后续电池计算；计算节点温度传给 Compute，用于计算温度对计算性能的影响。其余组件温度保留在热模型中，参与后续传热计算。

图中的“更新温度”由数值求解器完成。thermal_derivative 只计算每秒升温或降温多少，电池温度统一由 Thermal 的方程求解。启用本热模型后，Orbit 的 power_considering_thermal 停止更新同一太阳能板温度，仍提供轨道、姿态和日照结果。[4]

热物理建模基础

整体热平衡

热模型计算各部件的温度随时间怎样变化。每个部件用一个代表温度描述，在热网络中称为一个节点。太阳能板记为 S，计算节点记为 J，冷板记为 C，电池记为 B，电源设备记为 D，公共散热板记为 R。这些下标用于标识部件。TB 是电池温度，TR 是散热板温度；一般写法 Ti 表示部件 i 的温度。

T 表示温度，小写 t 表示时间。温度在公式中统一使用开尔文，单位为 K，时间单位为秒，记作 s。摄氏温度加上 273.15 就得到开尔文温度，例如 20 °C 对应 293.15 K。温度升高 1 K 与升高 1 °C 的温差大小相同。符号 T˙i=dTi/dt 表示部件每秒升温或降温多少，单位为 Ks；正值表示升温，负值表示降温。

Ci 表示部件 i 的热容，单位为 JK。热容回答的是：使这个部件升温一度，需要增加多少热量。例如 CB=1000 JK，表示电池内部储存的热能净增加 1000 J，温度升高一度。在相同净加热功率下，热容越大，温度变化越慢。冷板的热容写作 CC，其中前面的 C 表示热容，下标 C 表示冷板。[1,2]

本报告用 P 表示电功率，用 Q 表示吸收、产生或发出的热相关功率，用 q 表示部件之间传递的热功率。它们的单位均为瓦特，记作 W。1 W 表示每秒传递 1 J 的能量。因此，CiT˙i 表示部件内部储存的热能每秒增加或减少多少，单位同样为 W。

热模型从 Power 读取四个功率。Ppv 是太阳能板实际输出的电功率，Pload 是计算节点实际获得并消耗的电功率，QB 是电池内部净发热功率，QD 是配电器及所归属线路的损耗热功率。本版把计算节点的实际耗电全部计为发热，电源控制器自身损耗暂时忽略。电池充电时储存的化学能由 Power 计算，热模型接收其中单独计算的发热结果 QB。

外部环境还会向外露表面送入能量。Qenv,i 表示部件 i 从太阳直接照射、地球反射的太阳光和地球红外辐射中，每秒实际吸收的能量，单位为 W；下标 env 表示环境。部件自身也会向外发出热辐射，发出的功率记为 Qemit,i，下标 emit 表示发出。两者由第 4.4 节计算。本版为太阳能板和散热板计算这些外部交换，内部部件通过传热连接与它们交换热量。[3]

将所有部件的热能变化相加，得到整体热平衡：

| iCiT˙i=Qenv,S+Qenv,R-Ppv+Pload+QB+QD-Qemit,S-Qemit,R. | (T1) |
| --- | --- |

式 T1 左侧的 ∑i 表示对上述所有部件求和，得到整组部件储存热能的总变化率。右侧先加上太阳能板和散热板吸收的环境功率，再减去太阳能板输出的电功率，加入计算节点、电池和配电器的发热，最后减去太阳能板和散热板向外发出的热辐射。正的总结果表示系统储存的热能增加。

部件之间的传热不出现在式 T1 的右侧。例如电池向散热板传出一份热量，电池减少多少，散热板就增加多少，两项在整体求和时抵消。T1 描述整组部件的热能收支；每个部件的温度通过第 4.3 节的方程求解。

场景配置给出各部件的初始温度，模型随后根据发热和传热计算温度变化。集总模型用一个温度代表一个部件的热状态，不同部件可以具有不同温度。散热板同样会储热并改变温度。第一版使用集总热模型；需要分析局部热点或复杂接触时，可用试验或有限元补充等效参数。这里的太阳光与红外热交换，与辐射模块中的电离粒子致错分别建模。

组件间传热

两个部件通过安装结构或其他传热连接交换热量。i 和 j 表示这条连接的两端，Ti 与 Tj 是同一时刻的两端温度。Rij 表示该连接的热阻，单位为 KW。热阻越大，在相同温差下传递的热功率越小。热模型根据这两个温度和一个热阻，计算传热功率：

| qij=Ti-TjRij. | (T2) |
| --- | --- |

qij 表示沿 i 到 j 方向传递的热功率，单位为 W。式 T2 先计算温差 Ti-Tj，再除以热阻。当 Ti>Tj 时，结果为正，热量由 i 流向 j；当 Ti<Tj 时，结果为负，热量反向流动。两端等温时，这条连接的传热功率为零。计算时保留热流的正负号。

本模型有五条连接。SR 是太阳能板到散热板，JC 是计算节点到冷板，CR 是冷板到散热板，BR 是电池到散热板，DR 是电源设备到散热板。每条连接分别有自己的热阻和热流。例如 RBR 是电池与散热板之间的热阻，qBR 是这条连接的热流。RBR 前面的 R 表示热阻，下标中的 R 表示散热板。

每条热流只计算一次，并同时用于两端的温度方程。电池方程减去 qBR，散热板方程加上同一个 qBR，从而保持能量一致。热阻来自对应连接的结构、材料、接触条件或试验结果，计算方法见第 4.5 节。热阻使用 KW，电池电模型中的电阻使用 Ω，参数记录应分别保存。

组件温度变化

每个部件的温度变化取决于流入、自身产生和流出的能量。以下方程左侧都是“热容乘温度变化速度”，右侧都是“每秒留在该部件中的净能量”。将右侧除以该部件的热容，就得到它的温度变化速度。这组方程中的温度随时间变化，因此属于常微分方程。这就是由热阻和热容组成的热 RC 模型，表面辐射另外按温度的四次方计算。

| CST˙S=Qenv,S-Ppv-qSR-Qemit,S,CJT˙J=Pload-qJC,CCT˙C=qJC-qCR,CBT˙B=QB-qBR,CDT˙D=QD-qDR,CRT˙R=qSR+qCR+qBR+qDR+Qenv,R-Qemit,R. | (T3) |
| --- | --- |

以下对传热方向的描述对应 q 为正的情况。负值表示实际方向相反，计算时保留该符号。

太阳能板对应第一行。CS 和 TS 分别是太阳能板的热容和温度。Qenv,S 是太阳能板吸收的外部辐射功率，其中吸收的太阳光实际转为电能并输出的部分为 Ppv。qSR 是传向散热板的热功率，Qemit,S 是太阳能板自身向外辐射的功率。吸收功率扣除这三项后，剩余部分改变太阳能板温度。控制器限制发电时，应使用降低后的实际 Ppv，因为未以电能输出的那部分能量仍留在太阳能板的能量收支中。

计算节点对应第二行。CJ 是其等效热容，TJ 是其模型温度。实际耗电 Pload 在本版中全部作为热源，qJC 表示经连接传向冷板的热功率。两者之差决定计算节点升温或降温的速度。节点 J 合并了整块计算板的发热；用 TJ 近似芯片温度，需要根据整板功率和芯片测温标定热容与热阻。

冷板对应第三行。CC 是冷板热容，TC 是冷板温度。冷板从计算节点接收 qJC，再向散热板传出 qCR。收到的热比传出的热多，冷板就升温；传出的热更多，冷板就降温。因此冷板温度也需要求解。

电池对应第四行。CB 是电池热容，TB 是电池温度，QB 是 Power 的电池发热模型给出的净热源，qBR 是传向散热板的热功率。QB 包含不可逆热和可逆热，可以为正，也可以为负；负值表示电池内部过程吸热。热模型据此更新 TB，并把它返回电池电化学模型，用于计算温度对扩散、反应和平衡电位的影响。电池温度只在热模块中更新一次。

电源设备对应第五行。CD 和 TD 分别是控制器、配电器及所归属线路的合计热容和共用温度。QD 是本版计入的配电及线路损耗热，qDR 是传向散热板的热功率。控制器暂时忽略自身损耗，但它所包含材料的热容仍计入 CD。

散热板对应最后一行。CR 是散热板热容，TR 是散热板温度。qSR、qCR、qBR 和 qDR 分别从太阳能板、冷板、电池和电源设备传来热量。散热板还吸收环境功率 Qenv,R，并向外辐射 Qemit,R。这些功率共同决定散热板温度；散热板温度又会改变式 T2 中各条连接的传热功率。

以电池为例，假设 CB=1000 JK，TB=303 K，TR=300 K，RBR=0.5 KW，且 QB=10 W。电池比散热板高 3 K，由式 T2 得到 qBR=3/0.5=6 W。电池每秒产生 10 J，传走 6 J，留下 4 J，因此当前温升速度为 T˙B=4/1000=0.004 Ks。这个算例只解释公式，不代表实际器件参数。

仿真开始时，场景给出初始温度。每次计算先根据当前温度求各条热流，再由式 T3 求温度变化速度，交给数值求解器累计得到后续温度。温度改变后，传热功率和表面辐射也随之重新计算。因此上一段的温升速度只对应给定的那个时刻。

环境吸热与表面辐射

这一组公式计算太阳能板和散热板与外部环境的能量交换。外部输入包括太阳直接照射、地球反射的太阳光，以及地球自身发出的红外辐射。辐照度表示每平方米收到多少辐射功率，单位为 Wm2。将辐照度乘表面面积和吸收比例，才能得到该表面实际吸收的功率，单位为 W。[3]

f 是一个外露表面的编号，i 是该表面所属的部件。一个部件可以有多个表面，例如太阳能板的正面和背面。∑f∈i 表示分别计算属于部件 i 的各个表面，再将结果相加。本节只对太阳能板 S 和散热板 R 计算外部辐射交换。

| gsun,f=Gmax(0,cosθf),Qenv,i=f∈iAfαf(gsun,f+galb,f)+ϵfgIR,f,Qemit,i=f∈iϵfσAfTi4, i∈{S,R}. | (T4) |
| --- | --- |

表 5 环境公式符号与来源

| 符号 | 物理意义、单位与来源 |
| --- | --- |
| G | 轨道提供的太阳辐照度，单位为 Wm2。它已考虑日食，与 Power 使用同一输入。 |
| θf | 表面朝外的垂直方向与指向太阳方向之间的夹角，单位为 rad。由表面安装方向、航天器姿态和太阳方向计算。 |
| gsun,f | 表面 f 每平方米收到的直射太阳功率，单位为 Wm2。由式 T4 第一行计算。 |
| galb,f | 表面 f 每平方米收到的地球反射太阳光功率，单位为 Wm2。来自地球反照环境输入。 |
| gIR,f | 表面 f 每平方米收到的地球红外功率，单位为 Wm2。来自地球红外环境输入。 |
| Af | 表面 f 的面积，单位为 m2。来自实际几何或资产的物理尺寸。 |
| αf | 表面对太阳光的吸收比例，也用于地球反射的太阳光，取值为 0 至 1。来自表面材料或涂层数据。 |
| ϵf | 表面的红外发射率，表示其发射功率占同温度理想黑体发射功率的比例，取值为 0 至 1。来自材料或涂层数据，本版也用它近似红外吸收比例。 |
| σ | 斯忒藩玻尔兹曼常数，值为 5.670374419×10-8 W/(m2·K4)，直接采用物理常数。 |

式 T4 第一行计算朝向对太阳照射的影响。cosθf 是入射角的余弦，max 表示从括号中的两个数中取较大的一个。正对太阳时，θf=0，表面收到的直射辐照度等于 G；转向侧面时，接收减少；背向太阳时取零。G 已包含日食影响，此处不再乘第二次日食系数。地球反照和红外需要各自的表面环境输入，现有轨道接口仍需补充这两项。

第二行计算吸收功率。αf(gsun,f+galb,f) 表示每平方米吸收的太阳光和反照光功率，ϵfgIR,f 表示每平方米吸收的地球红外功率。两项相加后乘面积，再逐表面求和，得到 Qenv,i。红外吸收使用发射率近似，是本版采用的灰体假设。各表面的朝向已经计入相应辐照度，面积不再重复投影。

例如，只考虑直射太阳光，某表面的 Af=2 m2，gsun,f=1000 Wm2，αf=0.8，则该表面的吸收功率为 2×1000×0.8=1600 W。这表示它每秒吸收 1600 J 辐射能量。若该表面属于太阳能板，还需在式 T3 中扣除实际电输出及散热，才能求出太阳能板储存热能的变化率。

第三行计算部件向外发出的热辐射功率 Qemit,i。表面面积越大、发射率越高、温度越高，发出的功率越大。Ti4 表示温度的四次方，必须使用开尔文温度。该式计算发出去的功率，环境照进来并被吸收的部分已由第二行单独计算。

太阳能板正面和背面分别记录面积与材料属性，不同涂层区域也分别计算。双面都可向外辐射，但发电面积仍按实际太阳电池片设置。太阳光电输出不得超过对应表面吸收的太阳功率。本版忽略部件间相互遮挡、相互辐射及深空背景辐射；内部计算节点、冷板、电池和电源设备不直接接收本节的环境辐射输入。

热容与热阻

本节确定前面方程使用的热容和热阻。热容由部件包含的材料质量和比热确定；均匀固体连接的热阻由长度、截面积、导热系数和接触条件确定。这些参数来自器件与材料数据，在本版给定适用温度范围内取常数。

| Ci=ami,acp,i,a,Rij=lijκijAcond,ij+Rcontact,ij. | (T5) |
| --- | --- |

式 T5 第一行计算热容。a 表示部件 i 内的一种材料，mi,a 是这份材料的质量，单位为 kg。cp,i,a 是材料的比热，单位为 J/(kg·K)，表示一千克这种材料升温一度需要多少热量；cp 沿用定压比热的常用记法。先对每份材料计算“质量乘比热”，再用 ∑a 相加，得到整个部件的热容 Ci。每份材料只归入一个部件，防止计算板和冷板重复计算同一份热容。

例如，一份质量为 1 kg、比热为 1000 J/(kg·K) 的材料，其热容为 1000 JK。这个例子说明热容怎样由物理参数得到；实际部件需要按其真实材料组成计算。计算节点 J 的等效热容和热阻仍需按第 4.3 节，结合整板功率与芯片测温标定。

第二行计算连接热阻。lij 是沿热流方向的导热长度，单位为 m；κij 是材料导热系数，单位为 W/(m·K)；Acond,ij 是垂直于热流方向的导热截面积，单位为 m2。下标 cond 表示导热。较长的路径增大热阻，较大的导热系数和截面积减小热阻。

Rcontact,ij 表示两个零件接触处的热阻，单位为 KW，下标 contact 表示接触界面。热量沿同一路径先经过固体，再经过接触界面，因此两部分热阻相加。接触热阻取决于接触材料、面积和安装压力等条件。导热截面积 Acond,ij 描述结构内部的传热通道，外露面积 Af 描述向外吸收和发射辐射的表面，两者应分别设置。

质量和几何尺寸来自器件资料、测量或带物理尺寸的 SimReady 资产；比热、导热系数、吸收率和发射率来自对应材料或涂层的数据；接触热阻来自匹配安装条件的资料或试验。场景组装读取这些参数，并根据允许的实例设置形成当前模型。只有外形几何的资产还需要补充材料和接触参数。

热管和液冷路径直接使用产品数据或试验确定的等效总热阻。该总热阻若已包含接触部分，就不再重复叠加。当前具体器件尚未选定，参数记录保留来源和待填状态；前述教学数字只用于解释计算过程。

详细功能设计

本章函数共同实现图 1 的热连接模型。整体计算入口是 thermal_derivative：它调用 calculate_surface_heat 计算 S、R 的环境吸热与辐射，调用 calculate_heat_flows 计算组件之间的热流，再与 Power 提供的功率一起按 T3 组成全部节点的温度导数。联合积分器使用这组导数计算温度变化。

运行开始前，assemble_thermal_parameters 将资产材料和连接转为热容、热阻与表面参数。每次试算先由 prepare_surface_environment 准备同一时刻的表面辐照输入。

公共数据模型

以下数据对象为拟议设计。构造时检查数组维数、有限值、单位和时刻；参数对象在运行开始后只读，试算状态与已接受状态使用独立记录。run_id 标识一次运行，time_s 为相对于统一 UTC 起点的秒数。跨域端口附有 instance_id，在场景连接时核对其组件归属。

表 6 公共数据对象

| 对象 | 字段与形状 | 约束与归属 |
| --- | --- | --- |
| ThermalParameters | C_J_K[6]、R_K_W[5]、surfaces、instance_map、provenance | 热容正值，热阻正值；传热路径顺序为 SR、JC、CR、BR、DR |
| ThermalState | run_id、time_s、temperature_K[6] | 温度顺序 S、J、C、B、D、R；仅 Thermal 维护温度 |
| ThermalInputs | run_id、time_s、environment、P_pv_W、P_load_W、Q_B_W、Q_D_W | 环境与四个功率均来自同一时刻；Q_B_W 保留符号 |
| ThermalEvaluation | run_id、time_s、dT_dt_K_s[6]、q_W[5]、Q_env_W[2]、Q_emit_W[2]、T_B_K、T_J_K | 环境与辐射数组顺序 S、R；最后两个字段是本次输入温度的对应值 |

C_J_K 按温度顺序保存 T5 的 Ci，单位 JK；R_K_W 按路径顺序保存 Rij，单位 KW。

surfaces 的每条记录包含 surface_id、node_id、area_m2、单位法向 normal_body[3]、absorptivity 和 emissivity。只为 S、R 登记外露表面，正反面分开。instance_map 保存第 3.2 节的组件对应，其中 D 对应两个设备实例。外部四个功率分别来自 SolarArray01、Compute01、Battery01 和 PDU01，不能仅凭数组位置连接错误设备。

以下函数均返回新结果，不修改输入状态或参数。温度的接受与保存发生在第 7 章的联合计算中。表面环境和热流结果使用有字段名的字典，字段在各函数中定义。

热参数装配

assemble_thermal_parameters(components, connections, overrides)

components 来自已选资产，含实例与温度节点对应、材料质量、比热和表面记录。材料质量单位 kg，比热单位 J/(kg·K)。connections 描述 SR、JC、CR、BR、DR 的长度、导热系数、截面积与接触热阻，或给出经试验确认的等效总热阻。overrides 是本场景的显式修改，优先于资产参数集。

函数先解析修改后的物理参数，检查材料是否重复归属，再按 T5 累加热容并计算固体路径热阻。热管或液冷等效路径直接读取其总热阻，不能再叠加已包含的接触热阻。函数返回 ThermalParameters，记录解析后的值、单位、资产版本和数据来源。质量、比热、长度、导热系数及截面积须为有限正值，接触热阻非负；面积和光学参数按 T4 检查。缺失数据、重复表面或未定义连接均报出具体记录，不生成默认器件参数。本函数不创建或更新运行温度。

表面环境准备

prepare_surface_environment(orbit_input, earth_flux, parameters)

orbit_input 为同一时刻的记录，包含 run_id、time_s、UTC 时刻 epoch、卫星位置 position_m[3]、地心至太阳向量 sun_position_m[3]、坐标系 frame、quaternion_xyzw[4] 和 G_W_m2。位置和太阳向量进入本函数前统一到 GCRS。四元数表示星体到 GCRS 的主动旋转，G 已包含日食。[4] earth_flux 按相同的 surface_id 给出 albedo_W_m2 与 infrared_W_m2，并带有相同运行标识和时刻。这两个表面输入需由新增环境数据提供，不能从 Orbit 的太阳辐照度推定。

函数用地心至太阳向量减卫星位置并归一化，得到卫星指向太阳的单位方向。随后旋转各表面法向，与太阳方向作点积，得到 cos_incidence。返回字典包含 run_id、time_s、surface_ids、G_W_m2、cos_incidence、albedo_W_m2 和 infrared_W_m2。表面数组长度一致并使用资产表面顺序。法向与四元数应归一，位置差不能为零；不支持的坐标系、错位表面或缺失环境数据均拒绝计算。函数只准备数据，不改变温度，也不再乘日食系数。

表面吸热与辐射

calculate_surface_heat(state, environment, parameters)

输入 state 为本次试算温度，environment 来自第 5.3 节。函数逐表面执行 T4：将 G 乘非负入射余弦，结合面积与吸收率计算直射和反照吸热，加入红外吸热，再用所属组件的绝对温度求热辐射。按 S、R 汇总，返回 Q_env_W[2]、Q_emit_W[2] 及 absorbed_solar_S_W，后者只统计太阳能板吸收的直射太阳功率，用于检查实际光电输出。

返回字典同时携带 run_id 和 time_s。输入时间和运行标识必须相同，温度须为有限正值，辐照度非负。超出材料参数适用温区时报告该限制，不能静默使用未知的材料温度函数。本版热容、热阻及光学属性在给定适用范围内取常数。该函数不修改状态，S 和 R 的温度来自同一热状态数组。

组件传热计算

calculate_heat_flows(state, parameters)

函数按 SR、JC、CR、BR、DR 的固定顺序读取两端温度与热阻，对每条路径执行 T2，返回包含 run_id、time_s、q_W[5] 的字典。正值表示由路径名称第一个节点流向第二个节点。温度较低的一端可以成为流入端，因此负热流保留。

同一路径只求值一次，随后温度方程在流出端减去它、流入端加上它。缺少节点、数组次序不符、热阻非正或输入非有限时报告错误。本函数没有状态更新。连接未装配时应先修改模型配置，不能用零热阻或临时截断热流代替实际路径。

温度导数计算

本函数对应整个热系统，一次返回 S、J、C、B、D、R 的温度导数，各组件通过 T3 中的热源和传热连接共同计算。

thermal_derivative(state, inputs, parameters)

inputs 为 ThermalInputs。P_pv_W 和 P_load_W 是 Power 的实际电输出，Q_B_W 是其独立电池发热结果，Q_D_W 是配电损耗。先核对运行、时刻及组件连接，再调用 calculate_surface_heat 与 calculate_heat_flows。将其结果和电功率按 T3 放入各组件热平衡，除以对应热容，得到 dT_dt_K_s。函数返回包含上述结果的 ThermalEvaluation。

P_pv_W、P_load_W 和 Q_D_W 应非负，Q_B_W 允许正负。太阳板实际电输出不能超过本次 absorbed_solar_S_W。输入 Power 结果须已表明该次试算有效，且没有需先处理的约束事件。本函数不尝试修补无效电功率，也不决定负载重启。返回 T_B_K=temperature_K[3] 和 T_J_K=temperature_K[1]，便于外部按原组件标识记录。它们不是新积分状态。

与 Power 的连接使用其拟议纯函数 solve_power_allocation(inputs, state, parameters)。Power 的 PowerInputs 提供该时刻环境、请求功率与本次试算的 T_B_K，PowerState 提供锂占比和负载保护状态。返回 PowerResult 的四个功率端口及锂占比导数。若 valid=False，报告输入或数值错误，不执行物理边界保护。有效结果若返回 event_required，应先定位并接受事件边界，再应用离散保护规则并重算；不能把无效结果交给热函数。此处仅引用 Power 已定义的接口，不在热模块重新实现电池或供电控制。

公共接口设计

通用约定

各域使用同一带 UTC 时区的起点，time_s 表示经过的秒数。所有数组采用第 5.1 节的顺序。函数拒绝不匹配的运行标识、时刻、维数或非有限输入。跨域四功率字段统一为 P_pv_W、P_load_W、Q_B_W、Q_D_W；电池与计算节点温度字段统一为 T_B_K、T_J_K。

Orbit 的 Ephemeris 含 times、positions_m、velocities_m_s 与 frame，姿态 AttitudeEphemeris 含 times_s、quaternions_xyzw。sun_position_ephemeris 提供地心至太阳向量；sun_intensity(..., include_eclipse=True) 提供已计日食的 G。[4] TEME 必须经过真实转换后使用，不能改标签代替转换。当前环境记录在进入第 5.3 节前由这些 Orbit 输出按同一时刻装配。

主要调用接口

表 7 主要调用接口

| 调用 | 主要输入 | 返回 |
| --- | --- | --- |
| assemble_thermal_parameters(components, connections, overrides) | 资产、连接与场景覆盖值 | ThermalParameters |
| prepare_surface_environment(orbit_input, earth_flux, parameters) | 轨道姿态和表面环境 | 有序表面环境字典 |
| calculate_surface_heat(state, environment, parameters) | 温度、表面辐照与材料 | 环境吸热与辐射功率 |
| calculate_heat_flows(state, parameters) | 温度与路径热阻 | 有符号路径热流 |
| thermal_derivative(state, inputs, parameters) | 当前热状态和同一试算的 Power 结果 | ThermalEvaluation |

最小端到端调用示例

下列为设计伪代码。组件资产、轨道记录、反照与红外数据均为调用方已准备的输入，没有虚构可直接安装的热模块导入语句。PowerInputs、PowerState 和 solve_power_allocation 属于第 5.6 节说明的 Power 接口。power_state 包含本次试算锂占比与当前离散状态，环境与请求功率也对应同一时刻。

parameters = assemble_thermal_parameters( components, connections, overrides ) # 以下部分在同一次联合 ODE 试算中执行 state = ThermalState(run_id, time_s, trial_temperature_K) environment = prepare_surface_environment( orbit_input, earth_flux, parameters ) power_inputs = PowerInputs( run_id=run_id, instance_id=power_instance_id, time_s=time_s, environment=power_environment, P_request_W=P_request_W, T_B_K=state.temperature_K[3], ) power_result = solve_power_allocation( power_inputs, power_state, power_parameters ) if not power_result.valid: # 报告输入或数值错误，不生成状态导数 coupled_derivatives = None elif power_result.event_required: # 定位约束边界，接受事件并重算 coupled_derivatives = None else: inputs = ThermalInputs( run_id, time_s, environment, power_result.P_pv_W, power_result.P_load_W, power_result.Q_B_W, power_result.Q_D_W, ) thermal_result = thermal_derivative( state, inputs, parameters ) coupled_derivatives = ( power_result.dx_n_dt, power_result.dx_p_dt, thermal_result.dT_dt_K_s, ) # 联合求解器读取这些导数；此处不更新运行温度 # 仅在共同积分步已接受后保存求解器给出的温度 if step_accepted and coupled_derivatives is not None: accepted_state = ThermalState( run_id, accepted_time_s, accepted_temperature_K )

power_environment 与 orbit_input 复用同一轨道和姿态结果，G 不含入射角投影。coupled_derivatives 展示电池与温度导数如何交给同一次积分计算；实际求解器将它们展开为固定顺序的数值向量。步长拒绝时丢弃试算结果，保留原已接受状态。有效温度端口再送给 Battery01 与 Compute01。

端到端运行流程

先固定资产版本、初值与环境数据，按场景连接装配热参数。每次联合试算取当前轨道与姿态，准备表面环境，再以本次电池温度和锂占比求 Power；结果有效后计算温度导数，与电池状态导数一起积分。日食边界、负载启停和电池约束都应在相同物理时刻处理。

图 3 联合计算中的热函数调用顺序

图中主路径表示有效试算。Power 的输入或数值错误应报告并停止本次计算。有效结果若指示约束事件，先回到对应边界，按已声明规则更新负载离散状态，再重新求功率和温度导数。积分器拒绝一步时不写入组件温度。接受一步后保存温度、功率、热流与参数版本；计算域读取 J 的温度，Power 下次试算读取 B 的温度。绘图与三维显示使用保存结果。

数值设计与性能

表 8 数值方法与控制参数

| 计算部分 | 方法 | 配置与单位 |
| --- | --- | --- |
| 组件温度与电池连续状态 | 同一自适应 ODE 计算，初选 RK45 | 相对容限无量纲，温度绝对容限 K，最大步长 s |
| 热路径时间尺度差异明显时 | 可采用 Radau 等隐式方法 | 相对容限、绝对容限和最大步长 |
| 轨道与环境输入 | 同时刻取值；连续段按已声明方法插值 | 输入采样间隔 s，日食与启停边界 s |
| Power 电流求根 | 使用 Power 的纯函数与约束检查 | 电流容限 A，功率残差容限 W，由 Power 配置 |
| 结果输出 | 在已接受解上按所需时刻采样 | 输出间隔 s，独立于内部积分步长 |

热容、热阻、面积和材料光学参数属于物理模型。电池状态使用各自的误差尺度，求解容限和最大步长作为场景数值配置，用于控制积分误差。[5]

热函数主要计算少量路径及外露表面。联合计算耗时还受 Power 求根次数与试算拒绝次数影响，应分别记录。若环境数据含不连续变化，应分段处理，不能跨越边界后平均。

部署与配置

运行环境

拟议实现使用 Python 和 NumPy 处理有序数值数据，使用 SciPy 提供 ODE 求解。Orbit 的坐标与太阳环境继续由其现有依赖提供。[4,5] 具体 Python 与依赖版本应与 SpaceDC 已选环境核对并固定。尚无本报告所定义热函数的独立可安装包。

安装与解释器配置

实现时在现有项目环境中加入第 3.2 节的模块，选择同一项目解释器运行。依赖安装遵循该项目实际配置文件，不从本报告推定不存在的包名或安装命令。结果归档应记录解释器版本、依赖版本和源代码版本。显示程序读取计算结果，其刷新速度不改变物理时间。

SimReady 资产与场景组装

SimReady 用于组织可复用的几何、材料和仿真相关元数据，可基于 OpenUSD 保存。本项目将热参数、模型绑定与端口作为附加设计；NVIDIA 标准资产不自动包含 RC 或电池 SPM 参数。[6] 资产模板存固定器件数据，场景实例保存安装位置、连接与初值，运行温度存放在独立状态中。

表 9 SimReady 资产与场景记录

| 记录 | 字段 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 资产定义 | asset_id、asset_version、geometry_uri | 选定型号与版本，物理几何、长度单位与材料归属 |
| 物理能力 | domain、model_id、parameter_set | 选择 thermal 模型及对应参数，模型名为受控查找键 |
| 参数依据 | ports、provenance | 温度、热源和热连接定义，保留数据手册或试验来源 |
| 场景实例 | instance_id、asset_ref | 器件实例及其固定资产引用 |
| 场景配置 | parameter_overrides、initial_state、connections | 本次修改、组件初温、电连接及热连接 |

在 Sat01 下放置 SolarArray01、Battery01、Controller01、PDU01、Compute01、ColdPlate01 和 Radiator01。拟议几何路径为 /World/Sat01/<instance_id>。按照第 3.2 节将组件映射到温度范围，并连接 SR、JC、CR、BR、DR。Controller01 与 PDU01 共用 D；电池电连接至控制器，其热连接 BR 仍通往散热板。Power 和 Thermal 使用相同的组件实例标识，材料质量只计一次。

Battery01 在 power 域绑定降阶 SPM 与独立发热，在 thermal 域绑定集总温度。电化学参数必须由相应资料提供，不能由几何质量推定。同一资产建立两个实例时，各自具有独立温度和电池状态。model_id 不允许从 USD 执行任意代码。

参数设置与结果归档

先解析所选参数集，再应用场景覆盖值，随后调用 assemble_thermal_parameters。几何单位与变换必须经过确认；显示缩放后的包围盒不能直接作为物理尺寸。材料、几何或安装方式改变时，重新计算受影响的热容、面积和热阻，并检查光电效率不超过相同表面与光谱下的吸收能力。

所有组件初温进入 ThermalState，电池初温只有这一份。反照、红外或安装热阻缺失时应明确指出未配置字段。教学工况若显式关闭环境项，应记录该简化条件。启动前保存解析后的参数、来源、初值与环境配置。

每份结果保存 run_id、UTC 起点、time_s、组件标识与状态顺序，连同温度、Power 四功率端口、热流和求解设置一起归档。资产示例值、实测值与拟合值分别标明，不能把标准默认值记为实测器件参数。

限制与后续扩展

本版采用恒定热容、热阻和表面光学参数。J 的整板等效温度需要结合芯片测温校准；D 无法分别预测控制器和配电器热点。散热板和太阳能板各用集总温度，未计算局部温差、相互遮挡和组件间辐射交换。

组件划分取决于所需温度输出和实际结构。安装路径难以确定时，可用试验或有限元识别等效热阻，当前不新增泵、管路或有限元运行模型。太阳能板温度反馈、通信发热等后续扩展应同时更新物理收支和接口；累计粒子辐射不在本版中改变供电参数。

需求追踪矩阵

表 10 需求追踪矩阵

| ID | 请求能力 | 接口 | 设计模型 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH-01 | 组件温度及传热 | thermal_derivative、calculate_heat_flows | T2、T3 | 温度导数、路径热流 |
| TH-02 | 一致电热耦合 | ThermalInputs、thermal_derivative | T3，Power 同次试算 | 有符号热源对应的温度变化 |
| TH-03 | 轨道环境吸热与辐射 | prepare_surface_environment、calculate_surface_heat | T4 | 表面输入、吸热与辐射功率 |
| TH-04 | 资产与参数装配 | assemble_thermal_parameters | T5 | 组件热容、路径热阻与表面参数 |

附录 A 公共 API 清单

以下清单为拟议公开名称，不是已安装包的导出列表。

表 A-1 拟议公共 API 清单

| 名称 | 类型 | 契约摘要 |
| --- | --- | --- |
| ThermalParameters | 数据类型 | 固定热容、热阻、表面记录和组件对应 |
| ThermalState | 数据类型 | 运行标识、时刻和有序组件温度 |
| ThermalInputs | 数据类型 | 同时刻环境与四个 Power 功率端口 |
| ThermalEvaluation | 数据类型 | 导数、热流、外部功率和温度端口 |
| assemble_thermal_parameters | 函数 | 资产与场景参数按 T5 装配 |
| prepare_surface_environment | 函数 | 统一坐标与姿态，准备有序表面环境 |
| calculate_surface_heat | 函数 | T4 的吸热与辐射功率 |
| calculate_heat_flows | 函数 | T2 的有符号传热 |
| thermal_derivative | 函数 | T3 的温度导数 |
| 引用 Power 接口 | 外部类型与函数 | PowerInputs、PowerState、PowerResult 与 solve_power_allocation 由 Power 报告第 5 章定义，先求 Power 再求热导数 |

附录 B 模型选择建议

表 B-1 模型选择建议

| 需要判断的问题 | 本版使用方式 | 后续扩展边界 |
| --- | --- | --- |
| 轨道周期内组件温度如何变化 | T1–T5 的集总热模型，给定初温和实际负载 | 按所需温度输出确定组件划分 |
| 电池充放电如何影响温度 | 读取 Power 独立热源并返回同次试算电池温度 | 热域不再积分第二份电池状态 |
| 安装热阻缺少可靠数值 | 使用对应安装条件的产品数据或试验参数 | 必要时用有限元识别等效参数 |
| 局部热点影响约束判断 | 本版使用按整板功率与芯片测温标定的等效温度 | 需要区分局部温度时细分组件 |
| 缺少反照或红外输入 | 补充环境数据；教学情形需显式说明简化 | 不将未配置值当作完整轨道热环境 |

附录 C 参考文献

[1] G. Fernández-Rico et al. Quasi-autonomous thermal model reduction for steady-state problems in space systems. Applied Thermal Engineering, 2016, 105: 456–466. 第 2 节式 1 给出节点能量平衡。

[2] ECSS. ECSS-E-HB-31-03A Thermal analysis handbook. 2016. 第 4.5.2、5.4 节说明节点划分与有限元分析。

[3] NASA. State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology: Chapter 7, Thermal Control. 2026. 第 7.1、7.2.1 节说明环境热平衡及表面光学参数。

[4] NTU Space Dynamics. Design Report for Orbit Dynamics Module of SDTwin. 2026-08-17. 用户提供的轨道设计报告，第 3、5、6 节。

[5] SciPy. solve_ivp. 查阅日期 2026-10-01。支持自适应积分方法与误差控制的设计选择。

[6] NVIDIA. The SimReady Specification; Physics Best Practices; SimReady FAQ. 查阅日期 2026-10-01。本文的热参数、模型绑定和端口为项目扩展。